- 检 测 报 告

- Testing  Report

- 华标检（2021）H第05142-1号

- 项 目 名 称           委托检测

- 委 托 单 位     杭州统标检测科技有限公司

- 浙江华标检测技术有限公司

- 说   明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

- 四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

- 五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

- 浙江华标检测技术有限公司

- 地址：杭州市余杭区星桥街道星桥北路56号三楼

- 邮编：311100

- 电话：0571-86299951

- 传真：0571-86299953

- 邮箱：zhejianghuabiao@163.com

- QQ：3349416427

- 样品类别               土壤        检测类别        委托检测

- 委托单位   杭州统标检测科技有限公司

- 地    址   浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢C楼5层502室

- 受检单位   浙江春晖固废处理有限公司

- 地    址   浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区振兴东段277号

- 委托日期   2021.04.01

- 采 样 方   浙江华标检测技术有限公司        采样日期   2021.05.08

- 采样点位   浙江春晖固废处理有限公司综合水泵房、①号危废仓库、②号危废仓库、焚烧车间、灰渣处理车间、污水站土壤采样点

- 检测地点	 现场及本公司实验室	            检测日期  2021.05.08~05.18

- 检测方法依据

- 铜  土壤和沉积物 铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019

- 铅 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997

- 铬 土壤和沉积物 铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019

- 镉 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997

- 总汞  土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008

- 总砷  土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008

- 镍  土壤和沉积物 铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019

- 挥发性有机物 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

- 半挥发性有机物 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

- 苯胺 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机物 美国环保局 EPA8270E-2018

- pH值 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018

- 石油烃(C10~C40)  土壤中石油烃(C10~C40)含量的测定气相色谱法ISO16703:2011

- 多氯联苯 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法-质谱法HJ 743-2015

- 解释和说明

- ①：2-氯苯酚别名：2-氯酚。

②：多氯联苯总量为2,4,4’-三氯联苯、2,2’,5,5’-四氯联苯、2,2’,4,5,5’-五氯联苯、3,4,4’,5’-四氯联苯、3,3’,4,4’ -四氯联苯、2’,3,4,4’,5-五氯联苯、 2,3’,4,4’,5-五氯联苯、 2,3,4,4’,5-五氯联苯、2,2’,4,4’,5,5’-六氯联苯、2,3,3’,4,4’-五氯联苯、2,2’,3,4,4’,5’-六氯联苯、 3,3’,4,4’,5-五氯联苯、2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯、2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯、 2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯、 2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯、 2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯、3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯、 2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯联苯之和。

| 采样期间气象参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 风向 | 风速（m/s） | 气温(℃) | 气压(Kpa) | 天气情况 |
| 2021.05.08 | 北风 | 2.1 | 20.1 | 101.5 | 晴 |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 综合水泵房P |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 铜 mg/kg | 19 | 16 | 17 | 15 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 mg/kg | 28.2 | 25.7 | 15.4 | 15.5 | 800 | 达标 |
| 2 | 铬 mg/kg | 77 | 69 | 69 | 65 | / | 达标 |
|  | 砷 mg/kg | 11.3 | 12.9 | 12.0 | 10.9 | 60 | 达标 |
|  | 汞 mg/kg | 0.243 | 0.193 | 0.101 | 0.108 | 38 | 达标 |
|  | 镍 mg/kg | 25 | 22 | 21 | 19 | 900 | 达标 |
|  | 镉 mg/kg | 0.107 | 0.077 | 0.093 | 0.058 | 65 | 达标 |
|  | 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
|  | 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
|  | 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 500 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
|  | 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
|  | 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
|  | 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
|  | 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
|  | 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
|  | 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 综合水泵房P |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚① mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
|  | 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
|  | pH值 无量纲 | 7.21 | 7.47 | 7.60 | 7.63 | / | 达标 |
|  | 石油烃(C10~C40) mg/kg | 110 | 161 | 104 | 66 | 4500 | 达标 |
|  | 多氯联苯②（总量） μg/kg | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | 380 | 达标 |
| 样品性状 |  | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | / | / |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | ①号危废仓库Q |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 铜 mg/kg | 13 | 16 | 13 | 12 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 mg/kg | 27.9 | 22.0 | 21.2 | 19.3 | 800 | 达标 |
| 2 | 铬 mg/kg | 81 | 94 | 54 | 80 | / | 达标 |
|  | 砷 mg/kg | 13.6 | 11.4 | 11.2 | 12.0 | 60 | 达标 |
|  | 汞 mg/kg | 0.348 | 0.170 | 0.134 | 0.144 | 38 | 达标 |
|  | 镍 mg/kg | 18 | 16 | 16 | 18 | 900 | 达标 |
|  | 镉 mg/kg | 0.075 | 0.079 | 0.093 | 0.057 | 65 | 达标 |
|  | 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
|  | 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
|  | 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 500 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
|  | 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
|  | 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
|  | 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
|  | 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
|  | 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
|  | 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | ①号危废仓库Q |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚① mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
|  | 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
|  | pH值 无量纲 | 7.78 | 7.90 | 8.20 | 8.63 | / | 达标 |
|  | 石油烃(C10~C40) mg/kg | 104 | 56 | 95 | 37 | 4500 | 达标 |
|  | 多氯联苯②（总量） μg/kg | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | 380 | 达标 |
| 样品性状 |  | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | / | / |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | ②号危废仓库R |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 铜 mg/kg | 12 | 14 | 17 | 11 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 mg/kg | 26.7 | 26.7 | 20.2 | 20.6 | 800 | 达标 |
| 2 | 铬 mg/kg | 56 | 75 | 61 | 65 | / | 达标 |
|  | 砷 mg/kg | 14.1 | 11.6 | 11.2 | 12.8 | 60 | 达标 |
|  | 汞 mg/kg | 0.253 | 0.171 | 0.195 | 0.142 | 38 | 达标 |
|  | 镍 mg/kg | 16 | 15 | 16 | 14 | 900 | 达标 |
|  | 镉 mg/kg | 0.060 | 0.077 | 0.070 | 0.063 | 65 | 达标 |
|  | 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
|  | 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
|  | 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 500 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
|  | 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
|  | 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
|  | 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
|  | 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
|  | 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
|  | 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | ②号危废仓库R |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚① mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
|  | 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
|  | pH值 无量纲 | 7.52 | 7.62 | 7.95 | 8.21 | / | 达标 |
|  | 石油烃(C10~C40) mg/kg | 83 | 94 | 47 | 29 | 4500 | 达标 |
|  | 多氯联苯②（总量） μg/kg | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | 380 | 达标 |
| 样品性状 |  | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | / | / |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 焚烧车间S |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 铜 mg/kg | 17 | 12 | 12 | 12 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 mg/kg | 24.7 | 29.6 | 29.0 | 23.0 | 800 | 达标 |
| 2 | 铬 mg/kg | 80 | 69 | 71 | 72 | / | 达标 |
|  | 砷 mg/kg | 15.5 | 13.2 | 11.8 | 12.5 | 60 | 达标 |
|  | 汞 mg/kg | 0.239 | 0.170 | 0.136 | 0.142 | 38 | 达标 |
|  | 镍 mg/kg | 20 | 19 | 18 | 16 | 900 | 达标 |
|  | 镉 mg/kg | 0.108 | 0.055 | 0.067 | 0.066 | 65 | 达标 |
|  | 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
|  | 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
|  | 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 500 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
|  | 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
|  | 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
|  | 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
|  | 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
|  | 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
|  | 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 焚烧车间S |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚① mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
|  | 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
|  | pH值 无量纲 | 7.46 | 7.70 | 7.78 | 8.14 | / | 达标 |
|  | 石油烃(C10~C40) mg/kg | 53 | 79 | 46 | 32 | 4500 | 达标 |
|  | 多氯联苯②（总量） μg/kg | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | 380 | 达标 |
| 样品性状 |  | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | / | / |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 灰渣处理车间T |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 铜 mg/kg | 19 | 13 | 22 | 14 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 mg/kg | 26.6 | 24.1 | 19.6 | 24.0 | 800 | 达标 |
| 2 | 铬 mg/kg | 78 | 81 | 87 | 76 | / | 达标 |
|  | 砷 mg/kg | 13.6 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 60 | 达标 |
|  | 汞 mg/kg | 0.304 | 0.221 | 0.145 | 0.140 | 38 | 达标 |
|  | 镍 mg/kg | 19 | 18 | 18 | 27 | 900 | 达标 |
|  | 镉 mg/kg | 0.159 | 0.069 | 0.073 | 0.113 | 65 | 达标 |
|  | 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
|  | 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
|  | 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 500 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
|  | 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
|  | 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
|  | 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
|  | 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
|  | 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
|  | 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 灰渣处理车间T |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚① mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
|  | 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
|  | pH值 无量纲 | 8.04 | 7.94 | 7.88 | 7.87 | / | 达标 |
|  | 石油烃(C10~C40) mg/kg | 71 | 100 | 94 | 45 | 4500 | 达标 |
|  | 多氯联苯②（总量） μg/kg | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | 380 | 达标 |
| 样品性状 |  | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | / | / |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 污水站U |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 铜 mg/kg | 12 | 14 | 12 | 12 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 mg/kg | 26.0 | 27.1 | 29.0 | 19.8 | 800 | 达标 |
| 2 | 铬 mg/kg | 76 | 79 | 78 | 75 | / | 达标 |
|  | 砷 mg/kg | 13.7 | 11.5 | 12.8 | 12.0 | 60 | 达标 |
|  | 汞 mg/kg | 0.149 | 0.138 | 0.153 | 0.165 | 38 | 达标 |
|  | 镍 mg/kg | 21 | 30 | 29 | 29 | 900 | 达标 |
|  | 镉 mg/kg | 0.074 | 0.064 | 0.084 | 0.065 | 65 | 达标 |
|  | 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
|  | 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
|  | 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 500 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
|  | 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
|  | 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
|  | 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
|  | 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
|  | 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
|  | 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |

土  壤  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | 污水站U |  |  |  | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 2021.05.08 | 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚① mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
|  | 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
|  | 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
|  | pH值 无量纲 | 7.85 | 8.20 | 8.11 | 8.07 | / | 达标 |
|  | 石油烃(C10~C40) mg/kg | 65 | 108 | 84 | 57 | 4500 | 达标 |
|  | 多氯联苯②（总量） μg/kg | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | 380 | 达标 |
| 样品性状 |  | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | 灰色，固体 | / | / |

测量点位和周围环境情况说明： - 注：□为土壤采样点。

- 附图1土壤现状调查点位

- 土壤现状调查点位经纬度表

| - 采样点名称 | - 经度（E） | - 纬度（N） | - 调查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 综合水泵房 | - 120°53′32.88″ | - 30°10′29.67″ | - 土壤 |
| - ①号危废仓库 | - 120°53′34.64″ | - 30°10′30.10″ | - 土壤 |
| - ②号危废仓库 | - 120°53′37.69″ | - 30°10′30.50″ | - 土壤 |
| - 焚烧车间 | - 120°53′35.78″ | - 30°10′28.51″ | - 土壤 |
| - 灰渣处理车间 | - 120°53′32.57″ | - 30°10′27.57″ | - 土壤 |
| - 污水站 | - 120°53′40.13″ | - 30°10′28.57″ | - 土壤 |
| - 注：以上经纬度数据仅作参考，具体数据以相关部门为准。 |  |  |  |

- 工况：工厂在正常生产的情况下开展的检测工作。

- 报告编制：     	       校核 ：                        审核：

- 批准人	：	              批准人职务/职称 ：授权签字人   批准日期：